# Samfällighetens anläggning

Samfällighetens anläggning består av nedanstående huvuddelar.

- Garage, sophus, förråd, parkeringsplatser m.fl. anläggningar enligt ritning

- Gångvägar, lekplatser samt övriga gemensamma ytor enligt ritning.

- El-anläggning bestående av belysningsarmaturer och bilvärmarcentraler (timer).

- Centraltennanläggning i och på sophus t.o.m. antennuttag i respektive fastighet

- Spillvattenledning från vändplan vid Vårvägen till respektive hus.

- Vattenledning i mark från garage till avstängningsventilen i respektive fastighet.

- Infiltrationsanläggning under gångvägen ner mot sjön.

- Dagvatten-, dräneringsledning, brunnar mm från respektive fastighets lövsil till vändplan vid Vårvägen.

## Besiktningsrutiner

Besiktningsrutiner beaktar inte anläggning under mark. Denna del av anläggningen kan besiktigas med hjälp av kamera mm men reparationsgruppen bedömer inte detta som praktiskt och ekonomiskt genomförbart.

Framtida besiktning baseras på underlag från respektive arbetslag i mark och reparationsgruppen samt ev egenbesiktningar.

## Aktivitets och resursplanering

Besiktningsrutinen ligger till indelning i aktivitetslag

## ÖvrigaFrågeställningar

- Årsarbetstid per hushåll/person?

- Långtidsplanering? (EL, VA dränering, dagvatten, brunnar, LOD)

- Hur hanteras Jour?

- Hemsida?

## BESIKTNING 2007-10-13 / Reparationsgrupp 2, Brg 3, 7, 12 samt 22

| ### 1 | ### Kör och gångytor |  |
| --- | --- | --- |
| a | Garage inklusive kantsten |  |
| b | Soptorg inkl murar - Stenläggning har sättning mot sittbänk samt närmre brunn - Stenläggningen har bakfall vilket skapar vattensamlingar när brunnen har isbeläggning: Fel utfört - Funktionsförbättring: Påkörningsskydd nedanför hushållssopor - Kant mellan stenläggning och garageasfaltsytor har skarp kant | Bevakning Bevakning ”Sugga” Bevakning |
| c | Kör- och gångytor på gård inkl murar - Mur utanför brg 7 har skada. Saknad del finns hos brg 5 > limmas - Asfaltsresning beroende på rotsprängningutanför brg 7 på 1 ställe (liten skada), brg 8 på 4 ställen (större skada), brg 12-14 på 4 ställen (större skada) - Asfalt underminerad vid kant mot brg 14 | Ingen åtgärd Bevakas Bevakas |
| d | Gångväg mot Öringesjön - Fyll på med stenmjöl - Vatten på gångväg vid tomtgräns i väster | Bevakas Bevakas |
| ### 2 | ### Lekutrustning inkl sarg/staket samt sittbänk vid soptorget |  |
| a | Rutschbana/klätterställning - Rutschkana rostig nedtill. Rostskydd på skada samt målning (röd) - Klätterställning tvättas och målas (röd + gul) | 08-vår 08-vår |
| b | Sarg vid Rutchbana/klätterställning - Sargöverliggare bytes (ej akut) | 09? |
| c | Gungställning och gungor | Ej besiktigad |
| d | Staket och sarg runt gungställning - Staket skruvas fast vid ingångarna: Specifikation> 45mm stolpe, 8 mm järn. Skruvas med 8x10 mm bult (L=60+mutter och mutter) samt 2*6mm bult (L=60+mutter och mutter). Ev försänkt eller rundad mutter för att minska skaderisken) - Sarg mot väster bytes: L=6,2 45*195 med dubbel rundning på ovansidan | 08-höst 08-höst |
| e | Sandlåda | OK |
| f | Sittbänk vid soptorget | OK |
| g | Julgransfoten är i regel för stor för julgranen. Bytes eller kompletteras med kilar, inre rör eller annat | Före 071125 |
| ### 3 | ### Byggnader |  |
| a | Takplåt | OK |
| b | Hängrännor och stuprör inkl påkörningsskydd. (Stuprör och hängrännor är monterade med tre olika standarder och två kulörer) - Sturör kompletteras med poppnitar på utsatta ställen - Grön kulör har utgått. Anläggningen kompletteras successivt med röda stuprör och hängrännor. En standardimension/standardfabrikat väljs. Hänsyn tas till vanligaste lagerstandard. - Hängrännor och stuprör tvättas. Noggrannare besiktning utförs i samband med denna aktivitet - Påkörninsskydd mellan garage brg 10-12 saknas (leta brg 10?) - Stuprör mellan garage brg 10-12 skjuts upp - Stuprör mellan garage brg 20-22 skjuts upp - Stuprör vid besöksparkeringen är tillplattad - Utkastare saknas vi basketkorg. - Stuprör och hängrännor vid basketkorg kompletteras med skydd - Ett stuprörsfäste till hängrännan vid basketkorgen har låssat - Diverse färgbättring behövs på gröna stuprör och hängrännor - Fäste för stuprör mellan garage brg 9-11 är tillplattat - Fäste för stuprör mellan garage brg 19-21 är tillplattat - Påkörningsskydd mellan garage brg 19-21 är tillplattat | 07-höst 07-höst 08-vår 07-höst 08-vår 08-vår 08-vår 08-vår 08-vår 07-höst 08-vår 08-vår 08-vår 08-vår |
| c | Betongtakpannor - Takytor borstas och tvättas - 1 takpanna ovanför garage brg-14 är trasig | 08-vår 07-höst |
| d | Fasader - Vissa fasadytor är i behov av ommålning. Upparbeta plan för kontinuerlig målning (ta med garageportar och dörrar) - Sockelplåt vid garage brg-1 sitter löst - Panelbräda (bred, L=3,35) vid garage brg-3?? bytes - Panelbräda (smal, L=3,35) mot cykelrum bytes - Betongsockel mellan glas- och pappersåtervinning är sprucken - Friskluftsintag vid källsortering och cykelrum är demonterade | Start 08-vår 07-höst 08-vår 08-vår 08-vår Städdag 07-h |
| e | Garageportar - Besiktning, service och reparation av garageporter enligt tidigare beslut | UE 07-höst |
| f | Dörrar vid soptorget - Västra cykelrumsdörren änger: Gångjärnsjustering | 07-höst |
| g | Teknikutrymme (EL/Vatten) EL, TV, Vatten, Värme samt förrådsfunktion - Säkerhetsavståndet framför EL-centralen är för litet. Golvytan måste frigörasHyllan för färg kan vara kvar. Spadförråd och övrigt material flyttas ut från teknikrummet (ex cykelrum) | 07-höst Styrelsen |
| h | Cyckelrum: Funktion cykelförvaring, förrådsfunktionen samt samfällighetens förvaringsskåp - Utrymmet är ej åtkomligt pga för många cyklar. | Styrelsen |
| i | Rum för hushållssopor inkl förvaringsfunktionen på takstolar | OK |
| j | Rum för tidningsinsamling inkl förvaringsfunktionen på takstolar | OK |
| k | Rum för glasinsamling inkl förvaringsfunktionen på takstolar - Kupa saknas till en armatur i glasinsamlingsrummet. Kuporna går sönder eftersom felaktig lampa används. Max 75 W | Hösten 08 |
| l | Garage: motorvärmartimer, golv, nätväggar, väggar, tak samt takstolar - Många garage var låsta alternativt ej inspekterbara pga för mycket material. Separat checklista tas fram där respektive nyttjare själv fyller i anmärkningar. - Tre stycken timer behöver bytas ut. (se bilaga) | 07-höst 07-höst |
| m | Infartsstolpar | OK |
| ### 4 | ### Utvändig belysning |  |
| a | Utvändig stolpbelysning 7 st - Brg 1 - Brg5 - Brg11. Stolpen ligger under jord. Friläggs så att betongfundamentet blir synligt 5-10 cm - Brg 17 - Brg 22 - Brg 14: Stolpen lutar. Fundamentet står mot berg. Gräv upp och förstärk och räta upp fundamentet. Ev förstärk med betong - Brg 8: Lucka har buckla. Skruva den och knacka ut luckan | OK OK 07-höst OK OK Våren 08 Våren 08 |
| b | Utvändig fasadbelysning utanför teknik, cykel och soprum | OK |
| c | Utvändig belysning på garagefasader | OK |
| d | Utvändig belysning på garagegavlar vid ny parkering i syd | OK |

## Checklista för EL-besiktning

  - Teknikrum

  - Utvändig reglering av belysning

  - Belysningstolpar

- Lampa

- Armatur

- Stolpe

- Fundament

  - Utvändig belysning på fasad 3 sorter (Garage, Garagegavlar mot söder samt soptroget)

- Lampa

- Armatur

  - Invändig el

- Teknikrum

- Cykelrum

- Rum för hushållssoppor

- Rum för glasinsamling

- Rum för pappersinsamling

- Garage

  - Garagetimer

  - Inventering

|  |  |  |  |  | Glas |  | Tekn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tidn |  | Cykel |  |  |  |  |  |
| 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | Hush |  | Cykel | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |  |  |  | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 1 | 3 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Garagebyggnad 1:	Brg 16, 18, 20, 22, 24

Garagebyggnad 2:	Brg 6, 8, 10, 12, 14

Garagebyggnad 3:	Brg 15, 17, 19, 21, 23

Garagebyggnad 4:	Brg 5, 7, 9, 11, 13

Garagebyggnad 5:	Brg 1-4

Invändig besiktning av garage. Garageportar och timer besiktigas inte. Garagen var till stora delar inte åtkomliga för besiktning. Respektive nyttjare får med hjälp av ”egenbesiktningsblankett” besiktiga sitt ”egna” garage.

| brg | Bygg (Per, Joakim) | Motorvärmartimer (Christer) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ok |  |
| 2 | Ok |  |
| 3 | Låst | Ok |
| 4 | Låst |  |
| 5 | Ej besiktningsbart pga för mycket mtrl | Ok |
| 6 | Låst | Fel |
| 7 | Låst |  |
| 8 | Ok | Fel |
| 9 | Låst | Ok |
| 10 | Låst | Fel |
| 11 | Låst | Ok |
| 12 | Ok | Ok |
| 13 | Låst | Ok |
| 14 | Låst | Ok |
| 15 | Låst |  |
| 16 | Ok | Ok |
| 17 | Låst |  |
| 18 | Ok | Ok |
| 19 | Golv krackelerar | Ok |
| 20 | Ok | Ok |
| 21 | Golv krackelerar |  |
| 22 | Ok | Ok |
| 23 | Ok | Ok |
| 24 | OK | Ok |

Motorvärmartimer

Motrovärmaranläggningen är uppdelard i tre slingor

Slinga 1 för byggnad 1 och 2

Slinga 2 till byggnad 3

Slinga 3 till byggnad 4 och 5

Varje slinga är säkrad med 3 16A säkringar

Motorvärmaren i garagen har en effektbegränsning (automatsäkring) till 600 w

Timerfunktionen är automatisk.

Ursprunglig fabrikat/modell på motorvärmaren GEA 24h (42 89, 220V/50Hz-24h VG1110A Tillverkare Carpone Et Pons) finns inte. Utreds om timerdelen finns hos någon annan leverantör.

Dagens krav på jordfelsbrytare fanns inte 1992 då anläggningen byggdes.

Felaktiga motorvärmartimer åtgärdas enligt nedan.

- Om timer finns i reserv samt om automatsäkringen fungerar byts timerdelen.

- Jordfelsbrytare och automatsäkring installeras (3-4 A) 	Kostnad ca 400 kr+arbete

  - 24 timmars bilvärmarcentral Start-UP. I princip lika 
befintlig anläggning			Kostnad ca 995 kr+arbete

  - Vanligt vägguttag + 24 h utomhustimer med ryttare
(Ryttarna ställs in på de tider då anläggningen skall 
vara strömförande > typ hemmatimer)		Kostnad ca 400 kr+arbete
Timerdelen sitter bara med stickpropp. Brukaren 
kan alltså koppla bort denna funktion

Inventering glödlampor och proppar:

- Utvändiga lycktstolpar = utvändig garagebelysning ?	18 st
Päronformad lapa 80W E27

- Utvändig belysning på soptorget	21 st
9w lysrör med specialfattning > varje armatur kräver två lampor

- 150 W E27		Felaktigt köp

- Invändig belysning i teknikrum (lysrör 36 w)	0 st

- Invändig belysning i garage, cykelrum, soprum (glödlampa 60 alt 75W E27)	0 st

- Utvändig garagefasadbelysning mot söder (lågenergilampa E27?)	0 st

- 63 A proppar	tröga	1 st

- 16 A proppar	tröga	1 st

- 10 A proppar	tröga	10-20 st

Nedanstående resursplanering är en bedömning. Med ett reparationslag på 10 personer och an antagen arbetsinsats på 16 timmar per år blir tillgänglig årsarbetstid 160 timmar.

Omfördelning bör ske mellan aktiviteter vid ev snedfördelning av arbetsinsatsen

Om inte antagen budget innehålls rapporteras detta till Styrelsen (Björn W)

Respektive ”aktivitetslag” bereder sitt eget arbete. Nedanstående aktivitetsplan är en grovplanering.

Beredningsarbetet omfattar:

- Aktivitetsindelning (ex byte av panel)

- Mängdning inkl specifikation (ex färg kod xx, panel dimension xx, lampa typ xx)

- Materialinköp

- Bedömning om vi kan utföra arbetet själva eller om vi måste köpa tjänsten.

- Bedömd resursåtgång

- Bedömd materialbudget alternativt bedömd entreprenadbudget.

- Leverantör (företag och telefonnummer samt i förekommande fall namn)

- Sammanställning av ovanstående överlämnas till styrelsen för att underlätta framtida underhåll.

| Nr | Aktivitet | Budget | Resurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Besiktning inklusive övergripande beredning bestående av aktivitetsuppdelning och resursuppskattning Budget 0 kr | 0 | 1-2 man Totalt 8-16 timmar |
| 2 | Tak Omfattar tvättning, inspektion av tak (betongpannor inkl vindskiveplåtar) samt inköp och byte av betongtakpannor Budget 1000 kr Besiktning 3c | 1000 kr | 2 man á 8 timmar |
| 3 | Stuprör och hängrännor. Omfattar tvättning inklusive detaljerad besiktning, lagning av stuprör och hängrännor samt inköp och utbyte av stuprör och hängrännor Besiktning 3b | 6000 kr | 2 man á 16 timmar |
| 4 | Kontinuerlig målning av garagelängorna inkl portar och dörrar Omfattar tvättning och borstning samt inköp/underhåll av färg och penslar 2007 Fasad xxxx Port xxxx Dörr xxx | 5000 kr | 3 man á16 timmar/år |
| 5 | Besiktning 2 a-g, 3d, 3f | 4000 kr | 2 man á 16 tim |
| 6 | Elanläggningen inkl fortlöpande byte av motorvärmare Besiktning 3 k, 3L | 5000 kr | Christer |
| 7 | UE: Underhåll och reparation garageportar enligt tidigare handlingsplan | ?10 000 kr | Styrelsen |
| 8 | Ytbeläggning på ny parkering inkl kommunicering med granne | ? kr | Styrelsen > UE alt Mark/repgrupp |
| 9 | Egen invändig garagebesiktning (vart 3:dje år). Mall tas fram för egenkontroll - Missfärgningar i tak - Väggar (trä + nät) - Garageport - Motorvärmartimer - Respektive nyttjare ansvarar själv för ev överlast på takstolar | 0 kr | Respektive nyttjare |
| 10 | Kör och gångytor samt fundament för EL Besiktning 1a-d, 4a (fundament) | ? | Markgruppen |
| 11 | Förrådsfunktionen: Besiktning pkt 3g-h |  | Styrelsen |