# Samfällighetens anläggning

Samfällighetens anläggning består av nedanstående huvuddelar.

- Garage, sophus, förråd, parkeringsplatser m.fl. anläggningar enligt ritning

- Gångvägar, lekplatser samt övriga gemensamma ytor enligt ritning.

- El-anläggning bestående av belysningsarmaturer och bilvärmarcentraler (timer).

- Centraltennanläggning i och på sophus t.o.m. antennuttag i respektive fastighet

- Spillvattenledning från vändplan vid Vårvägen till respektive hus.

- Vattenledning i mark från garage till avstängningsventilen i respektive fastighet.

- Infiltrationsanläggning under gångvägen ner mot sjön.

- Dagvatten-, dräneringsledning, brunnar mm från respektive fastighets lövsil till vändplan vid Vårvägen.

## Besiktning

Besiktningsrutiner beaktar inte anläggning under mark. Framtida besiktning baseras på underlag från respektive arbetslag i mark och reparationsgruppen samt eventuella kompletterande besiktningar.

## Arbetsgrupper

Respektive grupp planerar sina arbeten. Detta dokument beaktar (2008-05-03) inte indelningen och arbetsmängden i markgruppen/erna. (Samordnas maj -2008)

Medlemmarna i reparationsgrupperna kommer att arbeta ca 16 timmar per hushåll och år. I detta arbete inberäknas tid för inköp av material övrig beredning samt själva arbetet. Besiktningspunkterna i detta dokument är framtagna höststen 2007.

Målsättningen är att grupperna skall vara självständiga och fortsättningsvis göra sina egna besiktningar. Styrelsen eller utsedd person/er får då endast en samordnande funktion.

Grupperna bedömer själva vilka besiktningsanmärkningar som hinns med. Avprickad lista tillsammans med eventuella kompletteringar överlämnas till Björn Westman Brittsommargränd 19.

Grupperna ansvarar för att budgeten hålls. Fakturor överlämnas till kassören.

| ### Markgruppen |  |
| --- | --- |
| ### 1 | ### Kör och gångytor - Markgruppen införskaffar rensverktyg för brunnar. Sandrensning bör ske årligen i samband med vårstädningen |
|  | Körytor vid garage inklusive kantsten - Kantstenar behöver limmas |
|  | Soptorg inkl murar - Stenläggning har sättning mot sittbänk samt närmre brunn - Stenläggningen har bakfall vilket skapar vattensamlingar när brunnen har isbeläggning: Fel utfört - Funktionsförbättring: Påkörningsskydd nedanför hushållssopor - Kant mellan stenläggning och garageasfaltsytor har skarp kant |
|  | Kör- och gångytor på gård inkl murar - Mur utanför brg 7 har skada. Saknad del finns hos brg 5 > limmas - Asfaltsresning beroende på rotsprängningutanför brg 7 på 1 ställe (liten skada), brg 8 på 4 ställen (större skada), brg 12-14 på 4 ställen (större skada) - Asfalt underminerad vid kant mot brg 14 |
|  | Gångväg mot Öringesjön - Fyll på med stenmjöl - Vatten på gångväg vid tomtgräns i väster |
| ### 2 | ### Lekutrustning inkl sarg/staket samt sittbänk vid soptorget |
|  | Rutschbana/klätterställning - Rutschkana rostig nedtill. Rostskydd på skada samt målning (röd) - Klätterställning tvättas och målas (röd + gul) |
|  | Sarg vid Rutchbana/klätterställning - Sargöverliggare bytes (ej akut) |
|  | Gungställning och gungor Ej besiktigad |
|  | Staket och sarg runt gungställning - Staket skruvas fast vid ingångarna: Specifikation> 45mm stolpe, 8 mm järn. Skruvas med 8x10 mm bult (L=60+mutter och mutter) samt 2*6mm bult (L=60+mutter och mutter). Ev försänkt eller rundad mutter för att minska skaderisken) - Sarg mot väster bytes: L=6,2 45*195 med dubbel rundning på ovansidan |
|  | - Julgransfoten är i regel för stor för julgranen. Bytes eller kompletteras med kilar, inre rör eller annat |
| ### Reparationsgruppen |  |
| ### R1 | ### Målning byggnader Löpande målningsunderhållning Gruppen införskaffar färg och verktyg Grupp Brittsommargränd 3, 9 samt 15 Budget 2008: 4 000 kr |
| ### R2 | ### Tak- och plåtgruppen Tvätt tak (försiktig högtryck typ terrasstvätt), hängrännor och stuprör. Kontrollera och reparera plåt på tak Byte av trasiga takpannor Byte av trasiga hängrännor och stuprör. Konvertera löpande mot röd kulör (grön har utgått) Gruppen införskaffar material Gruppmedlemmar: Brittsommargränd 8, 14, 18 med stöttning av 12 Budget 2008: 7 000 kr - Tak och Plåtgruppen införskaffar högtryckstvätt inkl terrasstvätt (ca 3000 kr) |
|  | Hängrännor och stuprör inkl påkörningsskydd. (Stuprör och hängrännor är monterade med tre olika standarder och två kulörer) - Sturör kompletteras med poppnitar på utsatta ställen - Grön kulör har utgått. Anläggningen kompletteras successivt med röda stuprör och hängrännor. En standardimension/standardfabrikat väljs. Hänsyn tas till vanligaste lagerstandard. - Hängrännor och stuprör tvättas. Noggrannare besiktning utförs i samband med denna aktivitet - Påkörninsskydd mellan garage brg 10-12 saknas (finns i elrum) - Stuprör mellan garage brg 10-12 skjuts upp - Stuprör mellan garage brg 20-22 skjuts upp - Stuprör vid besöksparkeringen är tillplattad - Utkastare saknas vi basketkorg. - Stuprör och hängrännor vid basketkorg kompletteras med skydd - Ett stuprörsfäste till hängrännan vid basketkorgen har låssat - Diverse färgbättring behövs på gröna stuprör och hängrännor - Fäste för stuprör mellan garage brg 9-11 är tillplattat - Fäste för stuprör mellan garage brg 19-21 är tillplattat - Påkörningsskydd mellan garage brg 19-21 är tillplattat |
|  | Betongtakpannor - Takytor borstas och tvättas - 1 takpanna ovanför garage brg-14 är trasig |
| ### R3 | ### Snickeri och trä på byggnader Löpande reparationer som samordnas med målningsgruppen vid behov. Gruppmedlemmar: Brittsommargränd 11 med stöttning av 19 Budget 2008: 1 000 kr |
|  | Fasader - Vissa fasadytor är i behov av ommålning. Upparbeta plan för kontinuerlig målning (ta med garageportar och dörrar) - Sockelplåt vid garage brg-1 sitter löst - Panelbräda (bred, L=3,35) vid garage brg-3?? bytes - Panelbräda (smal, L=3,35) mot cykelrum bytes - Betongsockel mellan glas- och pappersåtervinning är sprucken - Friskluftsintag vid källsortering och cykelrum är demonterade |
|  | Dörrar vid soptorget - Västra cykelrumsdörren änger: Gångjärnsjustering |
|  | Dörrar vid soptorget - Västra cykelrumsdörren änger: Gångjärnsjustering |
| ### R4 | ### EL-gruppen Löpande underhåll såsom byte av trasiga motorvärmartimrar, byte av glödlampor mm Gruppmedlemmar: Brittsommargränd 22 med stöttning av 23 Budget 2008: 5 000 kr |
|  | Utvändig stolpbelysning 7 st - Brg11. Stolpen ligger under jord. Friläggs så att betongfundamentet blir synligt 5-10 cm - Brg 14: Stolpen lutar. Fundamentet står mot berg. Gräv upp och förstärk och räta upp fundamentet. Ev förstärk med betong - Brg 8: Lucka har buckla. Skruva den och knacka ut luckan |
|  | Rum för glasinsamling inkl förvaringsfunktionen på takstolar - Kupa saknas till en armatur i glasinsamlingsrummet. Kuporna går sönder eftersom felaktig lampa används. Max 75 W |
|  | Garage: motorvärmartimer, golv, nätväggar, väggar, tak samt takstolar - Många garage var låsta alternativt ej inspekterbara pga för mycket material. Separat checklista tas fram där respektive nyttjare själv fyller i anmärkningar. - Tre stycken timer behöver bytas ut. Brg 6, 8 och 10 |
| ### B | ### Besiktningsgruppen Besiktningsgrupp Brittsommargränd 12, 19 och 23 Gruppen besiktigar samfällighetens gemensamhetsanläggning |
| ### Styrelsefrågor |  |
|  | Garageportar - Besiktning, service och reparation av garageporter enligt tidigare beslut |
|  | Teknikutrymme (EL/Vatten) EL, TV, Vatten, Värme samt förrådsfunktion - Säkerhetsavståndet framför EL-centralen är för litet. Golvytan måste frigöras. Hyllan för färg kan vara kvar. Spadförråd och övrigt material flyttas ut från teknikrummet (ex cykelrum) |
|  | Cyckelrum: Funktion cykelförvaring, förrådsfunktionen samt samfällighetens förvaringsskåp - Utrymmet är ej åtkomligt pga för många cyklar. |
|  | - Bättre förvaringsfunktion ovanför soprum och cykelförråd genom att anordna en lucka på respektive gavel |
|  | Garage: motorvärmartimer, golv, nätväggar, väggar, tak samt takstolar - Många garage var låsta alternativt ej inspekterbara pga för mycket material. Separat checklista tas fram där respektive nyttjare själv fyller i anmärkningar. |

Motorvärmartimer

Motrovärmaranläggningen är uppdelard i tre slingor

Slinga 1 för byggnad 1 och 2

Slinga 2 till byggnad 3

Slinga 3 till byggnad 4 och 5

Varje slinga är säkrad med 3 16A säkringar

Motorvärmaren i garagen har en effektbegränsning (automatsäkring) till 600 w

Timerfunktionen är automatisk.

Ursprunglig fabrikat/modell på motorvärmaren GEA 24h (42 89, 220V/50Hz-24h VG1110A Tillverkare Carpone Et Pons) finns inte. Utreds om timerdelen finns hos någon annan leverantör.

Dagens krav på jordfelsbrytare fanns inte 1992 då anläggningen byggdes.

Felaktiga motorvärmartimer åtgärdas enligt nedan.

- Om timer finns i reserv samt om automatsäkringen fungerar byts timerdelen.

- Jordfelsbrytare och automatsäkring installeras (3-4 A) 	Kostnad ca 400 kr+arbete

  - 24 timmars bilvärmarcentral Start-UP. I princip lika 
befintlig anläggning			Kostnad ca 995 kr+arbete

  - Vanligt vägguttag + 24 h utomhustimer med ryttare
(Ryttarna ställs in på de tider då anläggningen skall 
vara strömförande > typ hemmatimer)		Kostnad ca 400 kr+arbete
Timerdelen sitter bara med stickpropp. Brukaren 
kan alltså koppla bort denna funktion

Inventering glödlampor och proppar:

- Utvändiga lycktstolpar = utvändig garagebelysning ?	18 st
Päronformad lapa 80W E27

- Utvändig belysning på soptorget	21 st
9w lysrör med specialfattning > varje armatur kräver två lampor

- 150 W E27		Felaktigt köp

- Invändig belysning i teknikrum (lysrör 36 w)	0 st

- Invändig belysning i garage, cykelrum, soprum (glödlampa 60 alt 75W E27)	0 st

- Utvändig garagefasadbelysning mot söder (lågenergilampa E27?)	0 st

- 63 A proppar	tröga	1 st

- 16 A proppar	tröga	1 st

- 10 A proppar	tröga	10-20 st